Wolfram Dolz

# Zweibussolenschinzeug

Augsburg, um 1590 [um 1587]

Messing vergoldet

Durchmesser: 15 cm, Höhe: 15 cm

Mathematisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Kunstkammerbesitz, Inventar 1587, S. 90r und 1595, S. 109r

Inv.-Nr. C III c 6a

Reiche Silbervorkommen im sächsischen Erzgebirge schufen die Basis für den Reichtum und die Macht des Kurfürstentums Sachsen. Um den Schatz zu heben, bedurfte es einer hochstehenden Bergbau- und Vermessungstechnik. Die Vermesser Untertage werden als Markscheider oder in früherer Zeit auch als Schiner bezeichnet. Zur ältesten Messmethode gehörte die Ziehmarkscheidekunst. Dabei wurden Schnüre zwischen den Festpunkten in der Grube gespannt. Ein wichtiges Messgerät, um den Verlauf der Stollen zu bestimmen, war u. a. das nach dem Schiner so benannte Schinzeug. Mit diesem Gerät konnte gleichzeitig der Höhen- und der Lagewinkel bestimmt werden. Zu diesem Zweck hat das Gerät einen Horizontal- und Vertikalkreis an dem ein beweglicher Zeiger mit Haken angebracht ist. In den Haken wurde die Schur eingehangen und je nach Verlauf der Schnur konnte der Winkel am Zeiger auf dem Vertikal- und Horizontalkreis abgelesen werden. Beim vorliegenden Gerät wurden die Teilkreise nicht in Grad sondern in Stunden unterteilt. Die Haupthimmelsrichtungen wurden mit „Morgen“ (Osten), „Mittag“ (Süden), „Abent (Westen) und „Mitternacht“ (Norden) bezeichnet. Zur Orientierung des Gerätes dienten die beiden Bussolen bzw. Kompasse.

Dolz, 1993, S.33; Kirnbauer, 1940, S. 41-42, [KNK-Ausstellung]

Reg. Nr. 495